1.FOAIE DE CAPĂT:

PROIECT NR. 44/2016

"EXTINDERE ADAPOST CAINI FARA STAPAN"

oras. Rovinari, jud. Gorj

FAZA: P.Th.

ELABORATOR: 		SC PROSTAR INVEST S.R.L.

BENEFICIAR:                   PRIMĂRIA ORASULUI ROVINARI

2016

2.LISTĂ DE SEMNĂTURI:

Sef proiect:

Arh. Tiriplica Dan  ........................................

Colectiv elaborare:

Arh. Tiriplica Dan   ........................................

Ing. Popescu Liviu  .........................................

Ing. Calugaru Dan  ........................................

2016

3.BORDEROU:

- PIESE SCRISE

- Foaie de capat

- Listă semnături

- Borderou

- Memoriu de Prezentare

- Memoriu de Arhitectură

- Memoriu de Structură

- Memoriu de Instalaţii

- Deviz general

- Liste de cantitati

- Caiete de sarcini

- PIESE DESENATE

Plansa A01      Plan de încadrare                                                     	sc.1: 2000

Plansa A02      Plan de situatie							sc.1:1000

Plansa A03      Plan adapost propus						sc. 1:50

Plansa A04      Plan invelitoare propus					sc. 1:50

Plansa A05      Sectiuni adapost						sc. 1:50

Plansa A06      Sectiuni adapost						sc. 1:50

Plansa A07      Fatade propuse adapost					sc. 1:50

Plansa I01       Retele proiectate						sc. 1:1000

Plansa I02       Plan retele							sc. 1:150

Plansa I03       Detalii camine de vizitare de trecere/de intersectie	sc. 1:10

Plansa I04       Detalii camin de vizitare canalizare pluviala		sc. 1:10

Plansa I05       Detaliu montaj conducta apa potabila			sc. 1:10

Plansa I06       Detalii pozare conducta retea alim. cu apa		sc. 1:10

Plansa I07       Detaliu camin apometru					sc. 1:10

Plansa I08       Detaliu rigola carosabila					sc. 1:10

Plansa I09       Detaliu rigola pluviala						sc. 1:10

Întocmit,

arh. Tiriplica Dan

4. MEMORIU DE PREZENTARE:

1.Date generale:

1.1 DENUMIREA INVESTIŢIEI:          EXTINDERE ADAPOST CAINI FARA STAPAN

1.2 PROIECTANT:                              SC PROSTAR INVEST S.R.L.

str. Lt Col Dumitru Petrescu, bl.12, sc.7,

ap.10,  mun. Targu-Jiu.
                                                           cont: RO72BRDE200SV02650252000

B.R.D. GORJ , C.U.I. RO14396739;

tel: 0723.873.538

1.3  BENEFICIAR:                               PRIMĂRIA ORASULUI ROVINARI

1.4  AMPLASAMENT:                        oras. Rovinari, judeţul Gorj.

1.5 TEMA DOCUMENTAŢIEI:             Extindere adapost CAINI fara stapan

1.6  NUMĂR PROIECT:                      44 / 2016

1.7 FAZA:                                           Proiect Tehnic(P.Th.)

2. Descriere generală:

Prezenta documentaţie în fază de Proiect Tehnic (P.Th.), a fost realizată la solicitarea Primăriei Orasului Rovinari, prin Primar Filip Robert Dorin,  cu sediul în orasul Rovinari, jud. Gorj, fiind necesară pentru construirea extinderii unui  adapost pentru caini fara stapan,  în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 modificată şi republicată,  precum şi cu normele de aplicare a acesteia, pe un teren situat în intravilanul orasului Rovinari, județul Gorj.

Lucrarea care urmează a se executa este destinată funcţiunii de adapost CAINI. Datele generale cu privire la obiectiv sunt detaliate în memoriile de specialitate  întocmite şi anexate la documentaţie.

Documentaţia se predă conform legislaţiei în vigoare.

Utilităţile se vor asigura de către beneficiar prin racordarea reţelelor noi la reţelele publice.

Terenul pe care va fi executată Domeniului Public al Orasului Rovinari. Terenul este situat în intravilanul orasului Rovinari.

Vecinătăţile amplasamentului sunt cele din planul cadastral ataşat în copie la documentaţie, plan ce a stat la baza întocmirii documentaţiei:

- nord: cale ferata,

- sud:   EM ROSIA, cale ferata,

- est:    domeniu public (drum acces),

- vest:  domeniu public,

Construcţia propusă se va realiza cu o firmă specializată, din fondurile beneficiarului cu respectarea legislaţiei în vigoare din domeniu şi a prevederilor codului civil.

Utilităţi:

Zona este echipată cu reţea de energie electrică, apă si canalizare. Încălzirea spaţiilor -  nu este necesara.

Atât branşamentul cât şi instalaţia electrică interioară se va executa cu personal calificat în domeniu, evitându-se în totalitate improvizaţiile.

Alimentarea cu apă este asigurată din reteaua publica.

Condiţii geotehnice şi posibilităţi de construibilitate.

Terenul este stabil şi bun pentru fundare.

Pentru obiectivele proiectate în zonă, parametrii geotehnici ce stau la baza calculului fundaţiilor sunt cei prezentaţi în memoriul de specialitate.

Referitor la seismicitate (conf. P100-92) rezultă:

-   zona seismică de calcul “E”

-   perioada de colţ Tc = 1,0 sec

-   coeficientul Ks=0,12

-   echivalenţe în grade de intensitate seismică: 7

-   greutatea de referinţă a stratului de zăpadă (gz): 1,3kN/mp.

-   sarcina datorită acţiunii vântului (gv): 0,30 kN/mp.

Întocmit

arh. Tiriplica Dan

5. MEMORIU DE ARHITECTURĂ:

5.1. Extindere adapost caini fara stapani:

Prin prezenta documentatie se urmareste construirea extinderea unui adapost pentru caini fara stapan , care sa poata adaposti un numar de  150 caini

Lucrarile de reabilitare propuse constau in:

- turnarea unei platforme din beton armat pe intreaga suprafata a incintei;

- realizarea de boxe de adapostire ;

- realizarea unei invelitori din tabla cutata;

- tencuieli pe zidaria din blocheti din beton;

- zugravirea cu spray de var a interiorului custilor;

- zugravirea cu vopsea lavabila a exteriorului amenajarii;

- prevederea in incinta adapostului  a  12 custi pentru CAINIle gestante, realizate din plasa sudata;

- realizarea unui pat de lemn, pentru fiecare cusca; lemnul se va trata, respectiv proteja;

- incinta adapostului va fi dotata cu iluminat de incinta, apa curenta si sistem de preluare a apelor pluviale si a dejectiilor;

În cadrul investiţiei se realizează următoarele suprafeţe:

- Aria construită existenta			=   809,40mp

- Aria constr. desfăşurată 			=   809,40mp

- Aria utilă existenta				=   747,52mp

Cota cornişei extinderii este de  +1,30m raportată la cota pardoselii parterului iar înălţimea maximă este de +2,10m raportată la aceiaşi cotă.

5.2. Finisaje interioare:

- zugraveli cu var,

5.3. Finisaje exterioare:

- zugrăveli cu vopsea lavabila alba.

- învelitoare din tabla cutata,

Materialele şi elementele de construcţie folosite se încadrează în clasa Co - incombustibile, C1 şi C2 - greu combustibile.

În cadrul construcţiei nu sunt spaţii sau depozitări care implică măsuri de protecţie P.S.I. speciale.

5.4. Scenariu de siguranţă la foc:

Documentaţia a fost întocmită în conformitate cu cerinţele Legii nr. 10/1995 si Ordinului nr. 84/2001.

Caracteristicile construcţiei: structura de rezistenţă

- structură din  zidărie portantădin blocheti de beton cu sâmburi şi centuri de beton armat,

- închidere exterioară cu zidărie blocheti din beton  de 30cm ,

- tencuielile pe ambele feţe incombustibile,

- învelitoare din tabla cutata

Nivelurile criteriilor de performanţă şi ale timpilor privind siguranţa la foc:

- riscul de incendiu -  mic,

- densitatea sarcinii termice  mai mică de 420Mj/mp.

- GRADUL II  de rezistenţă la foc:

- pereţi blocheti din beton  =1 si 1/2h-incombustibil Co

- acoperiş din lemn ignifugat – 15 min.- combustibil C2

5.5. Comportarea la foc:

Fumul şi gazele fierbinţi din spaţiile proiectate se vor evacua in mod natural.

Intervenţia în caz de incendiu:

Accesul maşinilor P.S.I.  se asigură alei interioare, situate la estul amplasamentului, jeturile putând atinge fiecare colţ interior sau sector, atât în plan orizontal cât şi în înălţime.

5.6. Izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie:

Pereţii sunt din blocheti de beton de 30 cm la exterior  cu rosturi mici conform P 100/92.

5.7. Cerinţe de calitate:

Cerinţele reglementate de Legea 10/1995 sunt satisfăcute prin proiectare şi vor fi menţinute atât în execuţie cât şi în exploatare, pe  întreaga durată de existenţă construcţiei după cum urmează:

1. Rezistenţa şi stabilitatea (conf. capitol Structura de rezistenţă –P100/1992si P7/1992)

2.  Siguranţa în exploatare, conf. CE 1/1995

3.  Siguranţa la foc,conf. P 118/1999

4.  Igiena,sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului.

5. Izolarea termică,hidrofugă şi economia de energie sunt concepute la construcţia proiectată astfel încât să asigure performanţele cerute conform C112/1986 şi C 107/1-5/1997.

6.  Protecţia împotriva zgomotului conf. NP 014/1997.

5.8. Măsuri de protecţia muncii:

Executanţii lucrării au obligaţia de a-şi însuşi documentaţia înainte de atacarea lucrărilor şi să ia toate măsurile pentru evitarea situaţiilor în care ar putea avea loc accidente sau incendii la locul de muncă. Se vor respecta în totalitate normele de protecţia muncii aferente specificului lucrărilor de construcţii.

5.9. Protecţia mediului:

Construcţia  ce urmează a fi executată  nu afectează factorii de mediu cum sunt: apă, aer, sol datorită măsurilor ce au fost preconizate a fi luate până la punerea în funcţiune.

Deşeurile rezultate se vor depozita temporar în pubele de gunoi de incintă procurate prin grija beneficiarului, deşeuri care se vor evacua periodic prin grija serviciilor de specialitate sau a proprietarului.

5.10. Estimarea costurilor

Calculul valorilor a fost făcut conform tabloului cuprinzând valorile şi taxele locale din Legea 571/2003 cu modificările și completările ulterioare CAP.II,(Impozitul şi taxa pe clădiri), art.251. alin.3 rezultând o valoare estimată a investiţiei " Construire adapost CAINI fara stapan" de………….    lei.

Valoarea investiţiei se va actualiza la finalul lucrărilor de construire.

5.11. În atenţia beneficiarului

Prezenta documentaţie nu ţine loc de autorizaţie de construire, iar pentru obţinerea acesteia sunt necesare:

- certificat de urbanism;

- dovada titlului de proprietate asupra terenului(copie legalizată);

- avizele, studiile de specialitate şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;

- orice modificare a proiectului în faza de execuţie se va face cu acceptul scris al proiectantului şi beneficiarului cu justificarea de către executant a necesităţii pentru care se solicită modificarea.

- începerea lucrărilor înaintea obţinerii autorizaţiei de construire atrage după sine sancţiunile prevăzute de Legea nr.50/1991  modificată și republicată.

- potrivit  prevederilor art.30 din Lege, beneficiarul va achita o cotă de 0,1% din valoarea lucrărilor autorizate în contul Inspectoratului de Stat în Constructii iar copia  documentului de plată se anexează la comunicarea privind începerea execuției lucrărilor – ISC, formular eliberat de emitentul autorizației de construire în conformitate cu prevederile art.7 alin.8 din Lege.

Întocmit

arh. Tiriplica Dan

6. MEMORIU TEHNIC STRUCTURĂ

1. GENERALITĂŢI:

Titlu proiect:        EXTINDERE ADAPOST CAINI FARA STAPAN

Amplasament:  oras. Rovinari, jud. Gorj

Beneficiar:          PRIMĂRIA ORASULUI ROVINARI

- Prezenta documentaţie cuprinde detalii de rezistenţă  pentru un  imobil cu folosinta adapost CAINI .

- Conform P100-1/2006, "Cod de proiectare seismica-partea  1- prevederi pentru cladiri" pentru  Localitatea  Targu-Jiu  se   considera:  ag =0.12*g (g=9.81m/s2) - acceleratia terenului pentru proiectare (componenta orizontala), perioada caracteristica de  control  Tc= 0,70 sec, si clasa  de importanta a constructiei este Ill -cladiri de tip curent.

- SR  EN 1990:2004 - bazele proiectarii structurilor;

- SR  EN 1990:2004/NA: 2006 - bazele proiectarii structurilor ­ anexa nationala;

- SR  EN 1991-1-1:2004 - Actiuni generale - greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri;

- SR  EN 1991-1-1:2004/NA:2006 -  generale - greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri - anexa nationala;

- SR  EN 1991-1-3:2005 - Actiuni generale - incarcari date de zapada;

- SR  EN 1991-1-3:2005/NA:2006 - Actiuni generale - incarcari date de zapada - anexa nationala;

- SR  EN 1991-1-4:2006 - Actiuni generale - Actiuni ale vantului;

- SR  EN 1991-1-4:2006/NB:2007 - Actiuni  generale - Actiuni  ale vantului - anexa nationala;

- SR  EN 1992-1-1:2006 - Proiectarea  structurilor de beton - reguli generale si reguli pentru cladiri;

- SR  EN 1992-1-1:2006/AC:2008 - Proiectarea structurilor de beton - reguli generale si reguli pentru cladiri - erata;

- SR  EN 1992-1-1:2006/NB:2008  -Proiectarea structurilor de beton - reguli generale si reguli pentru cladiri - anexa nationala;

- SR  EN 1995-1-1:2005 - Proiectarea structurilor de lemn ­ Generalitati, reguli comune si reguli pentru cladiri;

- SR  EN 1995-1-1:2005/AC:2006 - Proiectarea structurilor de lemn -Generalitati, reguli comune si reguli pentru cladiri - erata;

- SR  EN 1995-1-1:2005/N8:2008 - Proiectarea structurilor de lemn -Generalitati, reguli comune si reguli pentru cladiri - anexa nationala;

- SR  EN 1996-1-1:2006 - Reguli generale pentru constructii de zidarie armata si nearmata;

- SR  EN 1996-1-1:2006/N8:2008 - Reguli generale pentru constructii de zidarie armata si nearmata - anexa nationala;

- SR  EN 1997-1-2006 - Proiectarea geotehnica - Reguli generale;

- SR  EN 1997-1-2006/NB:2007 - Proiectarea geotehnica - Reguli generale - anexa nationala;

- SR  EN 1998-1:2006 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta Ia cutremure - reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri;

- SR EN 1998-1:2006/NA:2008 - Proiectarea structurilor pentru rezistenta Ia cutremure - reguli generale, actiuni seismice si reguli pentru cladiri - anexa nationala;

2. STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANŢĂ:

În baza HGR 766 /1997, anexa nr. 3 şi punctajului determinat conform "Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a  construcţiilor -Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a  construcţiilor" (publicat în B.C. - Aprilie 1996) a rezultat categoria de importanţă "D", respectiv clasa de importanta  =IV=  care va fi preluată şi de celelalte specialităţi.

3. DESCRIEREA  AMPLASAMENTULUI:

Amplasamentul studiat se află în orasul Rovinari, jud. Gorj, fiind într-o zonă industriala,  asupra terenului nefiind instituit nici un fel de regim special.

4. DATE PRIVIND NATURA TERENULUI DE FUNDARE:

În calculul structural s-a considerat o presiune conventionala de 250kPa. Pentru întocmirea documentaţiei de executie este obligatoriu, prin grija beneficiarului, să se întocmească studiul geotehnic.

5. LUCRĂRI DE TERASAMENTE - PREVEDERI GENERALE:

Lucrarile de terasamente nu se vor începe înainte de a se fi executat toate lucrările pregătitoare conform prevederilor cuprinse în capitolul  2 din Normativul  C169/1998, "Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale" publicat în B.C. nr.5/1988.

Beneficiarul are obligaţia să asigure existenţa permanentă   pe şantier a studiilor geotehnice întocmite Ia proiectare pentru ca  astfel constructorul să poată ţină seama, în timpul execuţiei, de toate datele cuprinse în aceste studii. Eventualele neconcordanţe  între situaţia luată în considerare în proiect pe baza studiului geotehnic şi cea constatată de constructor pe teren Ia executarea săpăturilor, vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea măsurilor corespunzatoare.

6. LUCRĂRI  PREGĂTITOARE:

Lucrările ce trebuie executate înainte de începerea lucrărilor de terasamente propriu-zise sunt în principal:

-  defrişarea terenului care constă în tăierea arborilor şi tufişurilor sau, atunci când este posibil, smulgerea lor din rădăcină, scoaterea buturugilor şi rădăcinilor izolate, precum şi îndepărtarea materialului lemnos de pe suprafaţa de teren unde se vor executa terasamentele;

-  curăţarea terenului de frunze, crengi, iarba şi buruieni;

-  săparea şi depozitarea pământului vegetal;

-  îndepărtarea apelor de suprafaţă;

-  umpluturi  şi nivelări pentru amenajarea terenului şi a platformei de lucru.

7. CONCEPŢIA ANSAMBLULUI  STRUCTURAL:

Structura extinderii se va realiza în soluţia constructivă zidărie portantă, de 30cm grosime.

Fundatiile vor fi de tipul radier general . Se va realiza o sarpanta din lemn ecarisat  cu invelitoare din tabla cutata.

Radierul va fi de 20cm grosime, aramt  cu  8/20 sus si jos.

In incinta adapostului va fi turnata o placa din beton, armata cu  6/20 si o grosime de 10cm.

8.  MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII:

- La elaborarea proiectului s-au respectat normele cuprinse în "Norme generale de protecţie a muncii". Ediţia 1996, elaborate de I.C.S.PM. şi avizate de M.M.P.S.

- Constructorul şi beneficiarul au obligaţia să respecte aceste norme şi să le îmbunătăţeascaă conform specificului fiecărui  loc de muncă.

- Pe parcursul lucrărilor se vor respecta prevederile Legii 90/1996, cu privire Ia protecţia muncii.

- Regulamentul privind protecţia muncii Aprobat  de M.L.P.A.T.  cu Ordinul 9N/15.03.1993.

9.  LUCRARI DE URMĂRIRE A COMPORTĂRII IN TIMP:

Conform P130/99, prin grija beneficiarului, se va realiza urmărirea curentă a construcţiei, cu mijloace de observare/măsurare de uz curent, pe toată durata de existenţă a acesteia.

- Situaţii excepţionale:

În urma unor situaţii sau fenomene cum ar fi cutremurele de pământ, furtuni sau explozii în apropierea amplasamentului, care au loc în perioada de monitorizare menţionată mai sus, este obligatorie efectuarea  imediată a măsurătorilor deplasărilor verticale şi orizontale, înclinări, cu metode topografice cu precizie de 0,1mm.

Documentele,  procesele-verbale de monitorizare,  conţinând  datele obţinute din aceste măsurători, se predau Ia terminarea perioadei de monitorizare beneficiarului şi vor fi păstrate în "Cartea tehnică a construcţiei" conf. Prevederilor Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii.

Întocmit

Ing. Popescu Liviu

7. INSTALAŢII:

7.1. INSTALAŢII  ELECTRICE:

La alegerea solutiilor s-au avut în vedere urmatoarele:

-  Caracteristicile constructive ale amenajarii;

-  Destinaţia amenajarii;

-  Standardele în vigoare.

Descrierea soluţiei:

Date generale:

Instalatiile electrice prevazute sunt urmatoarele:

-   Instalaţia de iluminat;

-   Instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor accindentale;

Descrierea  instalaţiilor:

Legătura electrică între firida de branşament şi tabloul electric general se va realiza cu cablu torsadat,  în montaj îngropat.

Comanda iluminatului se va realiza prin întrerupatoare şi comutatoare.

Circuitele electrice de iluminat se vor executa cu conductoare de cupru protejate în tuburi IP, PVC.

Nivelele de iluminare adoptate sunt în funcţie de destinaţia încaperilor şi sunt cele prevăzute în " Normativul pentru folosirea raţională a energiei electrice la iluminatul artificial şi în utilizări casnice " PE 136/88.

Pe circuitul de intrare se montează un întrerupator general cu protecţie diferenţială tip ID/RCCB16A cu sensibilitate de 30mA.

Alegerea caracteristicilor materialelor, aparatelor şi echipamentelor electrice s-a facut ţinând cont de:

- categoria în care se încadrează încaperea, spaţiul sau zona  respectivă din punct de vedere al pericolului de incendiu şi din punct de vedere al pericolului de electrocutare;

-  caracterul specific al instalaţiei electrice respective, cu respectarea prescripţiilor tehnice  şi normativelor în vigoare, enumerate la pct.10, şi a cerinţelor beneficiarului.

Protecţia instalatiilor electrice:

Protecţia circuitelor electrice împotriva supracurenţilor şi scurtcircuitelor se va realiza prin  utilizarea  unor siguranţe si întrerupătoare automate corespunzatoare.  Măsuri de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi de pas vor fi în conformitate cu normativele şi standardele în vigoare.

Pentru instalaţia electrică propusă în cadrul acestei documentaţii se va realiza protecţia prin legare la nul-ca mijloc de bază, cu respectarea STAS 6616/83.

Instructiuni de executie si exploatare:

Toate lucrările de instalaţii aferente construcţiilor vor corespunde din punct de vedere a calităţii exigenţelor Legii 10/1999 privind calitatea în construcţii.

Se vor folosi numai materiale, aparate şi echipamente  corespunzatoare standardelor în vigoare indiferent de provenienţa lor.

Se vor folosi numai materiale, aparate si echipamente  corespunzatoare standardelor in vigoare indiferent de provenienta lor. Pentru materialele importate se vor verifica agrementarile pentru piata româneasa.

Toate lucrarile vor fi executate de  pesonal calificat si autorizat de catre autoritatea în domeniu.

Lucrarile executate necesita o protectie deosebita, ele fiind realizate în solutie definitiva, conform normativelor în vigoare.

În şantier materialele vor fi depozitate corespunzator. 	Responsabilitatea protejării lucrărilor executate şi depozitării materialelor  pe şantier până la punerea în funcţiune a obiectivului revine executantului. După efectuarea probelor de funcţionare, întregul ansablu va fi predat beneficiarului pe bază de proces verbal de recepţie.

Masuri de protectie si stingerea incendiilor:

Prin proiect s-a urmarit gasirea unor solutii tehnice care sa nu favorizeze declansarea  si extinderea  unor eventuale incendii.

Lucrarile cupinse in documentatie respecta prevederile prescriptiilor:

   I 13/94-Normativ pentru proiectare si executie a instalatiilor de incalzire

   P118/93-Norme tehnice de proiectare  si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului.

   GP 051/2000-ghid de priectare a centralelor termice mci.

   NP 016/1997Normativul privind proiectarea cladirilor pe baza cerintelor conform legilor 10/95.

   NGPS 775/98  Norme generale de prevenire si stingerea incendiilor.

Pentru perioada de executie a lucrarilor, masurile PSI vor fi stabilite de catre executantul lucrarilor, conform Normativului de Prevenire a Incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructie si instalatie aferente acestora C300/93.

7.2. INSTALAŢII TERMICE:

Nu este cazul

7.3. INSTALAŢII SANITARE:

La baza întocmirii proiectului au stat :

-STAS 1478/1990 Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale Prescriptii fundamentale de calcul si proiectare.

-Normativul I9-94 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor sanitare.

-Normele generale de protectie impotriva incendiilor.

-Norme tehnice P118 Normativ de siguranta la foc a constructiilor

-Normativ NP 086 - 05 Normativ pentru proiectarea ,executarea si exploatarea instalatiilor de stingere incendiilor.

-STAS 1795 -90 Canalizari interioare . Prescriptii fundamentale de calcul si proiectare.

-GP 043-99 IPCT Ghid pentru proiectarea ,executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ,utilizand conducte din PVC,polietilena ( PE ) si polipropilena ( PP ).

-Legea 10-2005 Legea privind calitatea in constructii.

Necesarul de apa rece al imobilului pentru scopuri menajere si igienico-sanitare este asigurat prin racordarea la reteaua publica aflata la 300m de incinta. Evacuarea apelor uzate se face prin bransament la reteaua de canalizare publica existenta la 260m de incinta.

Instalatiile de apa rece se vor executa din teava de PEID Dn40. Consumul instalatiei interioare este contorizat. Apele pluviale si uzate sunt colectate prin rigole realizate din beton armat monolit, cu panta de 2%  si conduse intr-un camin de colectare dupa care prin intermediul unui sistem de canalizare realizat din teava de PVC cu diametrul 300mm si panta de 4 0/00 sunt conduse in reteaua de canalizare menajera existenta, amplasata adiacent statiei de epurare a orasului Rovinari. Avand in vedere lungimea instalatiei de canalizare de 280m, se vor prevedea camine de vizitare din 50 in 50m.

Se vor respecta normele si normativele in vigoare.

Întocmit

Ing. Dan Calugaru